01  완료 범위

시뮬레이션 통합 기능 완료보고서

반도체 후공정 검사 및 분류 SEMICON SORTER PROJECT

| 문서 / 개정 | SIM_COMPLETION_REPORT / R0 |
| --- | --- |
| 작성·시험 | 고진혁 (Jinhyeok Ko) |
| 작성·자료 대조일 | 2026-10-22 |
| 시험 기록 기간 (KST) | 2026-10-17 14:42:30 - 2026-10-22 01:10:00 |
| 시험 기준선 | BL-001 / SIM_TEST_RECORD_R0.xlsx |

완료 판정: 합의한 시뮬레이션 기능 범위에서 필수 25개 시험 합격. 실제 ESP32 온습도 센서를 포함한 PLC 시뮬레이터, SCADA, 가상 검사기의 연동 기능을 확인했다.

구현한 시스템

| 구성 | 구현 및 검증 역할 |
| --- | --- |
| LS XG-SIM | 공정 상태 전이, 검사 요청·수락, 분류·계수, 알람과 운전 인터록 |
| SIM_IO | 컨베이어·클램프·게이트 응답, 제품 위치, 고장·안전 입력 모사 |
| LabVIEW VirtualATE | 가상 전압 또는 수동 결과 판정, 응답 ID 처리, 수락 시 CSV 기록 |
| CIMON / MX OPC | 조작·상태·알람·최근 검사 이력, 센서-FX 및 FX-LS 중계 |
| GX Simulator | 센서 프레임 준비·적용·ACK, 온습도 허가 판정과 발행 워드 |
| ESP32-S3 / SEN0137 | 실제 온습도 측정과 Wi-Fi Modbus TCP 데이터 발행 |

완료 범위의 경계

기계와 검사 전압은 모사했다. 실제 PLC, 컨베이어, 실린더, 제어반, 전기 결선 및 안전 성능은 시험하지 않았다. 도면 001-017은 구현 기능 기록이고, 018-022는 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태의 개념 설계다.

본 문서는 시험 원장과 보관 증거의 결과를 정리한 개인 포트폴리오 완료 기록이다. 고객 인수, 제3자 인증 또는 실물 설비의 생산 승인 문서에 해당하지 않는다.

02  기준 설정

시험 환경과 기준선

원장의 기준설정 BL01-BL26 및 최신 도면 기준

| 항목 | 기록된 기준 |
| --- | --- |
| PC / 소프트웨어 | 노트북·무선 연결 / Windows 11 26H2 XG5000 4.78 / GX Works2 1.620W / MX OPC Server 6.10 CIMON 3.91.10 / LabVIEW 2026 Q1 32Bit / ESP-IDF 6.0.1 |
| LS 실행 구성 | SIM_IO 다음 MAIN 실행 / D00053=0 Auto, 1 Manual D01220=0 단발, 1 연속 / 재기동·복구 후 새 START 필요 |
| ATE 읽기 | CIMON TCP 1502 / Unit ID 1 / FC03 offset 0, 14 words |
| ATE 응답 | FC16 offset 3, 2 words 후 PLC echo 확인 FC06 offset 5에 DONE=1 / PLC 수락 시 CSV 1행 |
| 가상 검사 | AUTO 3300 mV / 하한 3000 mV / 상한 3600 mV / 검사 1초 |
| 센서 실물 | ESP32-S3-DevKitC-1 + DFRobot SEN0137 (DHT22) VCC 3V3 / 공통 GND / S 신호 GPIO4 |
| ESP 통신 | 시험 기준 IP 10.100.104.27 / TCP 502 / Unit ID 1 / FC04 원시 offset 0-7, 확장 offset 8-23 / WORD_SWAP=1 |
| 센서·OPC 주기 | 측정 2500 ms / 원시 stale 6초 MX OPC 폴링 500 ms / CIMON FX 그룹 500 ms / Deadband 0 |
| FX 환경 판정 | 유지 18-30 °C, 30-70 %RH / 복귀 19-29 °C, 35-65 %RH 새 정상 샘플 5회 / T0 K100=10초 / T1 K60=6초 D7 경과시간 기준 K120=12초 |
| 공정 시간 (100 ms) | D00200-D00207: 600, 600, 1200, 600, 600, 600, 0, 600 D00206은 예약 |
| SIM_IO 시간 (100 ms) | D01210-D01217: 5, 20, 2, 15, 10, 4, 5, 5 |

기준선과 실행 자료의 구분

시험 기준선 BL-001은 06_TEST/01_PLAN/BASELINE_BL-001에 보존한다. 현재 작업 폴더와 기준선의 일부 파일은 해시가 다르므로 서로 덮어쓰지 않는다. 파일 차이만으로 기능 변경 또는 오류 원인을 단정하지 않았다.

위 IP는 해당 시험에서 사용한 값이다. 다른 네트워크에서 실행할 때는 실제 ESP IP와 통신 대상을 확인한다. SEN0137은 기록된 3V3 조건의 시제품 시험이며, 공급전압 적합성·장기 신뢰성 검증은 별도 범위다.

03  시험 결과

필수 시험 25건의 최종 판정

실행기록의 최종 실행별 합격 판정을 집계

| 시험ID | 시험 항목 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 초기 RUN과 안전 복귀·모델 정리·RESET의 역할 구분 | 합격 |
| AE01 | 실측 센서 / FX / LS 및 ATE 준비 상태 | 합격 |
| P02 | 단발 PASS 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수 | 합격 |
| P03 | 단발 FAIL 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수 | 합격 |
| P04 | 단발 RETEST 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수 | 합격 |
| AE02 | 가상 전압 하한·상한 PASS 두 건 추가 | 합격 |
| AE05 | CSV 1수락1행·최근5건 조회·반복조회 | 합격 |
| P05 | Auto/Manual과 수량 초기화의 허용 조건 | 합격 |
| P06 | 연속 운전·배출 수거 인터록·단발 전환·재선택 | 합격 |
| P07 | 연속 중 공정 STOP·ACK·수동 복구 | 합격 |
| P08 | 비상정지·문·안전 모사 고장과 누른 채 복귀 방지 | 합격 |
| P09 | 환경 시작 허가 OFF에서 현사이클 마무리·새 START 차단 | 합격 |
| P10 | 고장 주입 - 검사 위치 미도달 / LS 알람101 | 합격 |
| P11 | 고장 주입 - 클램프 닫힘 미도달 / LS 알람102 | 합격 |
| P12 | 고장 주입 - 클램프 열림 실패 / LS 알람105 | 합격 |
| P13 | 고장 주입 - 선택 게이트 미도달 / LS 알람106 | 합격 |
| P14 | 고장 주입 - 배출 위치 미도달 / LS 알람107 | 합격 |
| P15 | 고장 주입 - 게이트 Home 복귀 실패 / LS 알람109 | 합격 |
| P17 | ATE 응답 없음 / LS 검사 타임아웃103·공정 차단·수동 복구 | 합격 |
| P16 | PLC RUN 재시작 후 자동 출발 금지와 세션 경계 | 합격 |
| AE08 | ESP 전원 OFF·캐시 차단·재접속 수동 복구 | 합격 |
| AE09 | GX Simulator 종료·FX 자료 상실·복구 | 합격 |
| AE10 | XG-SIM 종료·LS 자료 상실·재기동 대기 | 합격 |
| AE11 | 연속 생산·수락·분류·CSV 정합 (합의 범위) | 합격 |
| AE12 | 정상 종료·증거 보존·다음 실행 준비 | 합격 |

총 25건: 합격 25 / 불합격 0 / 보류 0. 선택 시험 AE06·FX01은 이번 완료 범위에서 제외되어 집계하지 않았다. 각 실행의 상세 조건·관찰·시험자 확인은 시험 원장을 따른다.

P17은 최종 실행 A02를 사용했다. 대기 시간을 시험 중 진행시킨 기록에 따라 알람103과 공정 차단·복구 기능을 판정했으며, 설정 120초의 실제 경과시간 검증 결과로 해석하지 않는다.

04  대표 검증

대표 결과와 종료 확인

검사 수락, 계수, CSV와 사용자 조작의 정합

정상 5제품과 이력 조회 AE05

| 요청·수락 ID | 검사 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AUTO 3300 mV | PASS |
| 2 | AUTO 2900 mV | FAIL |
| 3 | MANUAL 결과 선택 | RETEST |
| 4 | AUTO 3000 mV (하한) | PASS |
| 5 | AUTO 3600 mV (상한) | PASS |

TOTAL/PASS/FAIL/RETEST: 0/0/0/0에서 5/3/1/1. AE05_01_ate.csv의 5행에서 요청 ID와 수락 ID를 대조하고 최근 5건 조회 및 반복 조회를 확인했다.

연속 생산과 수락 기록 AE11

201건이 모두 AUTO 3300 mV, 기준 3000-3600 mV, PASS=1이었다. 수량은 201/201/0/0, 요청·수락 ID는 201/201이며 CSV 201행의 중복 및 ID 불일치는 0건이었다.

시험자 메모 기준 START 00:24:00부터 단발 전환 00:53:40까지 29분 40초이며, 마지막 생산은 약 00:53:48에 마무리했다. 중간 환경107 뒤 수동 재START와 완료 후 센서113을 관측 사항으로 남겼다. 사용자 합의에 따라 연속 생산·수락·분류·CSV 정합 기능은 합격으로 처리하고, OPC/중계 통신 안정성 및 30분 무중단 목표는 해당 판정 범위에서 제외했다.

정상 종료 AE12

상태10·알람0·201 PASS 대기에서 LabVIEW 사용자 정지와 code=0을 확인했다. 센서 중계 정지 후 FX·LS 허가 OFF, 이어 환경 중계 RUN=0·오류0·무효 수신32767을 확인하고 CimonX를 정상 종료했다.

종료 메모는 01:05:32-01:05:40, 약 8초다. 이 종료 실행에서는 응답 없음이나 강제 종료가 없었고, AE11 수량과 CSV를 보존했으며 AE12에서 추가 검사는 하지 않았다.

시간과 데이터의 의미

본문 시각은 KST이며 CSV 시각은 UTC다. 폴더명 RUN-20261017-01은 자료 묶음 식별자로서 모든 시험이 같은 날 수행됐다는 뜻은 아니다. CSV는 PLC가 결과를 수락한 시점의 기록이므로, 수락 후 공정이 중단된 시험에서는 최종 배출 수량과 달라질 수 있다.

05  도면 보존

도면 대조와 완료 범위

2026-10-22 최신 플롯 및 기록 원장 대조

| 구분 | 확인 결과 |
| --- | --- |
| 도면 원본 / PDF | 최종 DWG 22장과 개별 PDF 22개, 번호 001-022 대응 개정 R0 / 각 PDF 1쪽 / 420.16 x 297.04 mm 가로 A3 |
| 구현 기능 기록 | 001-017: 역할·주소·통신·상태 전이·운전 정책·타이머·시험 근거 대조 |
| 실물 개념 설계 | 018-022: 전원·안전·물리 I/O·배치·케이블 계획 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 유지 |
| 시각 검토 | 22쪽 전체 및 수정·밀집 부분 확대 확인 본문 누락·글리프 깨짐·페이지 밖 잘림은 관찰되지 않음 |
| 경미한 편집 관찰 | 009 제목, 020·022 주석 끝부분의 셀 경계 넘침 3건 의미 판독 가능. 줄바꿈·폭 조정은 보완 권고 |
| 표 원본 | 03_EXPORT/02_FINAL의 XLSX 27개 존재 |

근거 자료

시험 원장: 06_TEST/03_RECORD/SIM_TEST_RECORD_R0.xlsx
기준선: 06_TEST/01_PLAN/BASELINE_BL-001
시험 증거: 06_TEST/04_EVIDENCE/RUN-20261017-01
최신 도면: 01_CAD/02_FINAL 및 02_PDF/02_FINAL

필수 25건의 대표 증거는 모두 등록되어 있다. 증거목록의 보조사진 AE08_02_start_blocked_ls2.png는 실제 파일이 없어 미보관으로 정리할 항목이며, AE08 대표 동영상은 존재한다. 이 등록 정리는 기존 기능 합격 판정을 변경하지 않는다.

보존과 제출 사본

BL-001과 전체 증거는 보존하고 제출용 사본을 구분한다. 현재 CAD 프로젝트는 DRAFT 29장도 등록하므로 WDP/AEPX를 포함할 때는 상대 경로를 함께 보존한다. FINAL 22장만 전달한다면 독립 DWG로 제공할 수 있다. 외부 링크·폰트와 LabVIEW 프로젝트 경로는 제출 사본을 해당 프로그램에서 열어 확인하는 단계가 별도로 남아 있다.

최종 결론

합의한 범위에서 시뮬레이션 통합 기능과 실제 ESP32 센서 연동을 완료했다. 실물 장치의 처리량·정지거리·전기 결선·안전 성능, 산업 인증, 장기 무중단 운전 및 전원 상실을 포함한 영구적 CSV 중복 방지는 이번 완료 결과에 포함하지 않는다.

본 결과는 보관한 시험 기록에 따른 기능 완료 판단이다. OPC·PC·Wi-Fi 중 어느 하나를 단절 현상의 확정 원인으로 판정하지 않았으며, 향후 실물 적용 시 물리 I/O와 안전 설계의 별도 검증이 필요하다.